Rattrapage CONTROLE TELECOM

MODULATION ANALOGIQUE.

Exercice 1 : Question de cours

- La modulation d’amplitude est-elle plus robuste ou moins robuste au bruit que la modulation de fréquence ? Pourquoi

- Comment définissez vous la propagation guidée ? Donner un exemple

- Donnez la définition mathématique d’une modulation de phase

- Quelle différence existe-t-il entre une modulation de phase et de fréquence.

- Quels sont les avantages et inconvénients d’utiliser une modulation d’amplitude à Bande Latérale Unique par rapport à une modulation d’amplitude avec porteuse ?

Exercice 2 : Modulation Analogique d’amplitude

Les questions sont indépendantes

Supposons que le message à transmettre m(t) soit un signal triangulaire, d’amplitude Sm et de fréquence fm. Prenons une porteuse d’amplitude A et de fréquence fp.

      - Calculez la Transformée de Fourier du signal triangulaire.

Pour information : u(t).v(t)'=u(t)'.v(t)+u(t).v(t)'

(u(t).v(t))'dt=u(t)'.v(t)dt+(u(t).v(t)dt

(u(t).v(t))'dt=u(t).v(t)]ab=u(b).v(b)−u(a).v(a)

Choisir u(t)=t et v(t)’=cos(nt).

      - On utilise la modulation d’amplitude pour transmettre le signal m avec un indice de modulation de 0.2. Ecrire l’expression mathématique du signal modulé.

      - Tracer la forme temporelle du signal modulé.

      - Tracer le spectre du signal modulé.

      - Reprendre les questions 3 et 4 pour un indice de modulation égal à 2.

Exercice 3 : Modulation Angulaire

- Ecrire l’expression mathématique d’un signal sinusoïdale d’amplitude V=1 Volt, de fréquence fm modulé en fréquence autour de fp d’amplitude Sp.

On suppose que Sp=2Volt, fp=10 kHz, fm=100 Hz.

cos(m.sina)=J0(m)+2J2(m).cos(2a)+2J4(m).cos(4a)+...sin(msina)=2J1(m).sin(a)+2J3(m).sin(3a)+...

A partir du graphique suivant où m est en abscisse, calculez approximativement les coefficients de Bessel (J0, J1, .., J4) si l’amplitude du signal modulant est V=1Volt et V=5 Volt

- Tracer le spectre correspondant pour les deux cas en indiquant clairement l’amplitude des raies et les fréquences. (5 points)

ANNEXE

Relation Trigonométrique.

cos(A+B)=cos(A)cos(B)−sin(A)sin(B)

cos(A−B)=cos(A)cos(B)+sin(A)sin(B)

sin(A+B)=cos(A)sin(B)+sin(A)cos(B)

sin(A−B)=cos(A)sin(B)−sin(A)cos(B)

Donc cos(A)cos(B)=1/2[cos(A+B)+cos(A-B)]